HILTI lehorgonyzó csavarok a

Tekla Structuresben

2016.08.11.

Tartalomjegyzék

1.	A csavarok importálása a modellbe	3

2.	Hilti lehorgonyzó csavarok a Tekla Structuresben	5

2.1.	I. Típusú csavarok	5

2.1.1.	Vegyi Rögzítés	6

2.1.2.	Mechanikus Rögzítés	9

2.2.	II. Típusú csavarok	11

2.2.1.	Mechanikus rögzítésű betoncsavarok:	11

2.3.	III. Típusú csavarok	13

2.3.1.	Vegyi rögzítésű belső menetes hüvely:	13

3.	Listák	16

4.	Összefoglaló Táblázat	17

- A csavarok importálása a modellbe

Megnyitjuk a csavarkönyvtárat, majd egy tetszőleges csavarra jobb gombbal kattintva kiválasztjuk az import lehetőséget, ezt követően a felugró párbeszédablakból kiválasztjuk az importálni kívánt csavart (BASS file). Ez tartalmazza az összes csavartípust.

1.

2.

- Hilti lehorgonyzó csavarok a Tekla Structuresben

A programban a Hilti lehorgonyzó csavarokat 3 különböző módszerrel modellezhetjük.

  - I. Típusú csavarok

Az I. típusú csavarok, mikor a csavart úgy kell elhelyezni az elemben, hogy a csavar feje legyen a betonban.

Ezeknél a típusú lehorgonyzó csavaroknál, úgy kell elkészíteni a csavarkönyvtárban (Bolt Catalog) a csavart, hogy a fej vastagságához (Top Thick) írjuk be a rögzítési mélységet, a hosszhoz (length)  és a menethosszhoz (thread length)  pedig azt a hosszat, ami ki fog állni a betonból, a két különböző érték összege adja meg a csavar teljes hosszát. A kulcsméretet a körbe írható hatszögnek megfelelően az átmérő 0,86625-szeresére vesszük fel.

A csavar garnitúra könyvtárat (Bolt Assembly Catalog) az alábbi ábrán látható módon definiáljuk (standard alátétek 125  és anyák  934 vannak pluszban még definiálva, ezeket ki kell kapcsolni amikor letesszük a csavart ). A csavart úgy kell elhelyezni az elemben, hogy a csavar feje legyen a betonban, így a rögzítendő elem (lemez, szelvény, stb) vastagságnak megfelelő átfogási hosszal rendelkező csavart helyez el a program. Ennek a módszernek további előnye, hogy automatikusan változik a csavar hossza is, ha a rögzítendő elem vastagságát változtatjuk.

    - Vegyi Rögzítés

Menetes szárak

- HVU_HAS

- HVU_HAS-F

- HVU_HAS-HCR

- HVU_HAS-R

- HIT-HY 200_AM 8.8 F (A katalógus már tartalmazza a hozzá szükséges 125 és 934 alátétet és anyát)

- HIT-HY 200_AM 8.8 (A katalógus már tartalmazza a hozzá szükséges 125 és 934 alátétet és anyát)

- HIT-HY 200_HIT-V-R

- HIT-HY 200_HIT-V-F

- HIT-HY 200_HIT-V

- HIT-HY200_HIT-Z-R

- HIT-HY200_HIT-Z

- HIT-RE 500v3_HIT-V-F

- HIT-RE 500v3_HIT-V

- HIT-RE 500v3_HIT-V-R

Menetes szárak:

HVU/HAS-5.8 M16X125/

HIT-HY 200/HIT-Z M8x100

HIT-HY 200/HIT-V-5.8 M12x110

HIT-HY 200/AM8X1000

A menetes száraknál a programban definiálva egy minimális befogási hossz, ami szükséges, hogy az anyagban, „betonban” legyen, ha azonban ennél mélyebbre szeretnénk helyezni a szárat, akkor a csavarkönyvtárban (Bolt Catalog), kell átírni a fejvastagságot (Top Thick) a kívánt befogási hosszra, a hosszt és a menethosszat pedig csökkenteni kell annyival, amennyivel növeltük a fejvastagságot, hogy a teljes hossz a csavarnál megfelelő legyen.

    - Mechanikus Rögzítés

Nehéz tőcsavarok

- HSL-3-G

- HSL-GR

Alapcsavarok

- HSA

- HSA-F

- HSA-R

- HST3

- HST3-R

Nehéz tőcsavarok:

HSL-3-G M16/100

HSL-GR M20/30

Alapcsavarok:

HSA M16X182 85/70/30

HST3 M16X215/100

  - II. Típusú csavarok

A II. típusú csavarokat a korábbi módszerek szerint, hagyományosan helyezzük el. A következő csoportosítású csavarokat kell így használni:

    - Mechanikus rögzítésű betoncsavarok:

- HUS3-HF

- HUS3-H

Ennél a típusnál hagyományosan helyezzük el a csavart, a lemez vastagságának változtatásával nem választ automatikusan új csavart, hanem a túlnyúlás/extra length opcióval kell változatni a méretet, a csavar jellemzők dialógus ablakban.

HUS3-H 8X120 70/60/5

  - III. Típusú csavarok

A III. típusú, mikor a csavarok szintén a korábbi módon vannak elhelyezve, csak a fejvastagság van közel nullára felvéve (feszítődübel, belső menetes hüvely): A következő csoportosítású hüvelyeket kell így használni:

    - Vegyi rögzítésű belső menetes hüvely:

- HVU_HIS-N

- HVU_HIS-RN

Ennél a típusnál a csavarkönyvtárban a hosszra (length) a teljes dübelhosszat adjuk meg, a fejátmérőhöz (top diam) és a fejvastagsághoz (top thick) pedig 0.1-et.  Az átfogási hosszat (cut length) pedig negatívra kell állítani, aminek értéke a dübelhossz.

Belső menetes szár:

HVU/HIS-N M8x90  (belső menetes hüvely)

- Listák

Az előzőek alapján bemodellezett csavarokról és dűbelekről a csatolt lista generálható. Az alkalmazandó csavarlista sablonját (HILTI_csavarlista.rpt) pedig a környezetbe (pl. C:\TeklaStructures\21.x\Environments\hungary\template ) vagy az alkalmazott FIRM mappába  kell bemásolni .

- Összefoglaló Táblázat

| Név/Szabvány | Típus | Elhelyezés | Típus Teklában |
| --- | --- | --- | --- |
| HSL-3-G | Nehéz tőcsavarok | Mechanikai | I. Típus |
| HSL-GR | Nehéz tőcsavarok | Mechanikai | I. Típus |
| HSA | Alapcsavar | Mechanikai | I. Típus |
| HSA-F | Alapcsavar | Mechanikai | I. Típus |
| HSA-R | Alapcsavar | Mechanikai | I. Típus |
| HST3 | Rögzítő csavar | Mechanikai | I. Típus |
| HST3-R | Rögzítő csavar | Mechanikai | I. Típus |
| HVU_HAS | Menetes szárak | Vegyi | I. Típus |
| HVU_HAS-F | Menetes szárak | Vegyi | I. Típus |
| HVU_HAS-E | Menetes szárak | Vegyi | I. Típus |
| HV_HAS-HCR | Menetes szárak | Vegyi | I. Típus |
| HVU3_HAS-R | Menetes szárak | Vegyi | I. Típus |
| HIT-HY 200_AM 8.8 F | Menetes rúd | Vegyi | I. Típus |
| HIT-HY 200_AM 8.8 | Menetes rúd | Vegyi | I. Típus |
| HIT-HY 200_HIT-V-R | Menetes szárak | Vegyi | I. Típus |
| HIT-HY 200_HIT-V-F | Menetes szárak | Vegyi | I. Típus |
| HIT-HY 200_HIT-V | Menetes szárak | Vegyi | I. Típus |
| HIT-RE 500v3_HIT-V | Menetes szárak | Vegyi | I. Típus |
| HIT-RE 500v3_HIT-V-F | Menetes szárak | Vegyi | I. Típus |
| HIT-RE 500v3_HIT-V-R | Menetes szárak | Vegyi | I. Típus |
| HIT-HY200_HIT-Z-R | Mángorolt tőcsavar | Vegyi | I. Típus |
| HIT-HY200_HIT-Z | Mángorolt tőcsavar | Vegyi | I. Típus |
| HUS3-HF | Betoncsavar | Mechanikai | II. Típus |
| HUS3-H | Betoncsavar | Mechanikai | II. Típus |
| HVU_HIS-N | Belső menetes hüvely | Vegyi | III. Típus |
| HVU_HIS-RN | Belső menetes hüvely | Vegyi | III. Típus |